Setting Access Point

yang pertama kenali aksespoint dulu lihat belakang access point ada ip addressnyaa

biasanya:

192.168.0.254

Username: admin

Password : admin

Step 1

Colokkan Port Access Point KE PC Client

Step 2

Setting ip addres static di pc client

IP ADDRESS : 192.168.0.100

GATEWAY    : 192.168.0.254 (ip yang di belakang access point)

DNS	: optional misal gabisa di save tanpa dns ya di isi 8.8.8.8 gapapa

Misal ip di belakang router itu : 192.168.1.254 ya setting ip addresnya:

IP ADDRESS	:192.168.1.100

Gateway	:192.168.1.254 (tetap ip di belakang  AP)

Dns 		: sama saja optional

Step 3

Lanjut search ip belakang akses point di chrome

Nanti akan membuka web konfigurasi AP nya dengan password default:

Username : admin

Password: admin

Step 4

Setting mode accespont dan setting ssid/ nama wifi kamu misal :

Operation Mode : Access Point

Ssid : UKK2026 Fitri

Region :indonesia

SAVE

Cek dulu kiri opsi DHCP harus disable/dimatikan karena sudah ada DHCP Debian

Step 5
Setting Pasword (optional)

jika mau setting password di opsi WPA/WPA2-Personal

Isi di bagian kolom pasword

Step Terakhir
seting ip addres access point biar bisa di remot nantinya

Type: static ip

Ip Address : 10.0.30.193

Subnet mask: pilih other lalu isi 255.255.255.224

Gateway :10.0.30.222

SAVE AND REBOOT